Рекомендации по применению водоочистного

устройства «БСЛ-Мед-1»

1. Промойте все пластиковые части прибора чистящим средством (за исключением блока управления).

2. Прокипятите фильтр в течение  20-30 минут в растворе лимонной кислоты или уксуса. На 1 литр воды понадобится  1/3 чайной ложки лимонной кислоты или столовая ложка уксуса.

3. Прополощите фильтр  в проточной воде, аккуратно обожмите, установите в ведро. Хранить  фильтр необходимо в эмалированной или стеклянной посуде, в чистой,  полученной Вами воде, с добавлением небольшого количества лимонной кислоты (на кончике ножа) или столового уксуса (1чайная ложка на 0,5л. воды). В случае долгого хранения в воде или когда фильтр находится  длительное время в сухом состоянии, прокипятите его в течение 3-5 мин. Если пользуетесь аппаратом часто (2-3 раза в день) можно оставлять фильтр в емкости ведра на штатном месте.

4. Налейте воду в реактор через магнитную воронку до полосы ограничения. Вода должна быть комнатной температуры (18-25*С).

5. Подключите блок управления сначала к реактору, потом к сети 220В.

6. После завершения цикла очистки воды (18мин), когда погаснет зелёный индикатор, необходимо  отключить блок управления  от сети, затем от емкости реактора, опустить  шламосборник  в реактор по направляющим  до упора, собрать и вылить пену.  Первую полученную воду не используйте для питья.

7. Остатки пены удаляются фильтрующим элементом при переливании  из емкости в емкость. После получения нужного количества воды (5л, 10л, 15л….), фильтр нужно снять, прополоскать в проточной воде и аккуратно обжать. Хранить фильтр согласно пункту 3.  В случае, когда фильтр быстро забивается из-за большого количества пены-коагулянта, прополоскать его в проточной воде и снова установить в ведро и закончить фильтрацию.

8. Полученную воду  следует хранить  в стеклянной  посуде, подальше от мощных бытовых электрических  приборов  в  темном, прохладном месте или посуду обернуть фольгой.

9. Вода имеет отрицательный ОВП в течение 2,3-х суток, поэтому желательно очищать воду в количестве, необходимом  Вам  на один- два дня  (хотя храниться она может дольше, оставаясь чистой и вкусной, со временем теряется только отрицательный потенциал).

10. Минимум один раз в месяц нужно обязательно почистить анод (средняя пластина). Один раз в неделю, можно и чаще кипятить фильтр (пункт 2) .

Ваши отзывы и предложения направляйте по адресу: bsl_med@mail.ru, тел. 8(926)923-83-50